Инструкция по эксплуатации

Пневмоножницы  TE S2

# Содержание

Комлектность поставки	3

Техника безопасности	4

Опасности для человека и техники	5

Принцип работы	6

Использование по назначению	7

Установка и монтаж	8

Ввод в эксплуатацию	11

Сопряженный вырез с пробивкой и без нее	12

Обрубка деталей фурнитуры	13

Уход и обслуживание	18

Утилизация отходов	22

Запасные части	23

Технические характеристики	24

Смазочные материалы	24

План для пневматики	25

План подключения	26

# Комлектность поставки

Проверьте комплектность поставки. 
В ней должны содержаться следующие детали:

| Поз. | Кол. | Наименование | EAN 40 12453 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПневмоножницыTE S2 с принадлежностями, Номер машинки от 81, Набор инструмента 2, состоящая из: |  |  | 158753 |
| 1 | 1 | ПневмоножницыTE S2 состоящая из: | 158661 |
| 1a | 1 | Пневмоножницы, со смонтированными на ней: - Цилиндром штампа (u) - Инструментом (v) - Устройством подготовки воздуха (w) - 5/2-вентилем (x) - Опорной лапой (y) - Приемной плитой (z) |  |
|  |  | Болты с внутр.: |  |
| 1b | 4 | 6-гранником M 10 x 30 |  |
| 1c | 4 | Гайки M 10 |  |
| 1d | 4 | Шайбы прокладочн. M 10 |  |
| 1e | 2 | 6-гранником M 8 x 30 |  |
| 1f | 1 | Фляжка пневм. масла* |  |
| 1g | 1 | Bedienungsanleitung für Wartungseinheit (Инструкция для обрубочной машинки)* |  |
| 1h | 1 | Betriebsanleitung für Ablängvorrichtung (Инструкция для устройства подготовки)* |  |
| 1i | 1 | Konformitätserklärung (Декларация соответсвия)* |  |
| 2 | 1 | Упорная планка | 139035 |
| 3 | 1 | Ползунок | 138984 |
| 4 | 1 | Откидной упор | 158470 |
| 5 | 1 | Короткий упор | 158654 |
| 6 | 1 | Подставка | 158487 |

*     без иллюстрации

# Техника безопасности

Предпосылкой для надежной и безотказной работы пневмоножнц является соблюдение следующих указаний:

- инструкции по эксплуатации,

- прочей прилагаемой технической документации,

- символов безопасности на устройстве,

- инструкциями по эксплуатации пользователя устройства,

- предписаний закона по защите труда и

- других соответствующих законов и предписаний.

Пневмоножницы разрабатывались на основе современного уровня техники. Тем не менее, определенный риск по безопасности остается, так как устройство работает посредством острого режущего инструмента, используя пневматический и гидравлический привод.

Конструктивно, опасности сведены к минимуму. Для дого чтобы избежать остаточного риска, необходимо следовать следующим указаниям по технике безопасности:

- Пневмоножницы должны использоваться лишь высоко-квалифицированным или специально обученным персоналом.

- Пневмоножницы должны обслуживаться и ремонтироваться лишь высококвалифицированным персоналом.

- Для подключения пневмоножниц к сжатому воздуху должно использоваться исключительно прилагаемое быстроразъемное соединение, чтобы можно было в любое время перекрыть поступление воздуха!

- Перед началом работы необходимо провести визуальную проверку и испытание устройства. При этом нужно обратить внимание, прежде всего, на следующие пункты:

-	стабильное положение подставки и пневмоножниц

-	необычные шумы или поддтечки

-	наличие стопорной шайбы (стр. 23, поз 5).

- Пневмоножницы нельзя эксплуатировать без стопорной шайбы! Отсутствующую или поврежденную стопорную шайбу необходимо немедленно заменить!

- Неполадки в работе устройства нужно безотлагательно устранять!

- Поступление воздуха к пневмоножницам должно безусловно перекрываться в следующих случаях:

-	при активации и деактивации пуансона

-	при устранении неполадок

-	при работах по обслуживанию и ремонтных работах

- Отдельные детали могут быть удалены лишь при работах по обслуживанию и ремонту!

- Не допускается ремонт цилиндра штампа! В случае неполадок или дефектов на цилиндре штампа обратитесь к специалистам SIEGENIA.

# Опасности для человека и техники

|  | - Опасность защемления! При ненамеренном включении пневмоножниц ножи в режущей зоне инструмента могут прищемить Ваши пальцы. |
| --- | --- |

|  | - Опасность порезаться! Существует опасность порезаться острыми кантами режущих пластин, ножей и пуансона. Острые кромки могут возникнуть на деталях фурнитуры и на стружках после обрубки! Работы по ремонту и обслуживанию в зоне резки может производить лишь специально обученный персонал! В случае проведения указанных работ одевайте защитную одежду! |
| --- | --- |

|  | - Опасность выбрасываемых при работе с устройством частиц! При резке с пробивкой вырубленные частицы могут выбрасываться из обрубочной машинки. Никогда во время работы пневмоножниц не приближайте лицо в зону резки. |
| --- | --- |

|  | - Опасность от влажного сжатого воздуха! Влажный сжатый воздух может повредить цилиндр штампа. Никогда не эксплуатируйте обрубочную машинку с пустой масленкой! Хотя бы раз в неделю контролируйте уровень масла в масленке. Он должен находиться между минимальной и максимальной отметкой! При снижении уровня ниже минимальной отметки - долейте масла! |
| --- | --- |

# Принцип работы

Пневмоножницы служат для укорачивания обрубаемых частей фурнитуры производства SIEGENIA-FRANK KG. Она имеет гидро-пневматический привод.

Процесс резки управляется через 5/2-вентиль (пятиходовой, двух-позиционный). Возникающий при этом рабочий шум поглощается глушителем.

Пневмоножницы оснащена устройством подготовки воздуха, которое состоит из редуктора давления, водоотделителя и масленки.

Устройство подготовки воздуха также имеет гидро-пневматический привод и служит для:

- установки необходимого давления в системе,

- для снижения уровня влаги в сжатом воздухе,

- для снижения уровня влаги в сжатом воздухе.

Редуктор давления предварительно установлен на давление в системе в 6 бар. Водоотделитель и масленка обеспечивают наличие в системе сухого воздуха с небольшим содержанием масла. 
Благодаря этому цилиндр штампа надежно защищен от коррозии.

В качестве измерительной системы для обрубки служит прилагаемая упорная планка. 
На упорную планку надевается ползунок, который позволяет установить точные размеры для обрубки элементов фурнитуры.

длина

| При обрубке штанга соответствующей части фурнитуры обрезается на 28 мм короче штульповой планки. (Сопряженный вырез). Сопряженный вырез может выполняться как с пробивкой отверстия, так и без нее. При сопряженном вырезе с пробивкой вырезается овальное отверстие (Ø 7 х 4,5 мм длина) (Рис. 1). | Рис. 1 Сопряженный вырез |
| --- | --- |

# Использование по назначению

С помощью пневмоножниц допускается укорачивать исключительно подходящие для обрезки детали фурнитуры SIEGENIA-FRANK KG в области обработки, указанной в руководстве по фурнитуре. Обрубка других деталей или материалов может привести к сбоям в работе и опасным ситуациям в духе предписаний UVV.

Возможные области применения ВЫ найдете в руководствах по фурнитуре SIEGENIA-FRANK KG.

Обрубочная машинка может использоваться только

- полностью исправной,

- с безукоризненно работающими защитными устройствами,

- с предоставленными производителем инструментами и

- с предоставленными производителем рабочими, вспомогательными и смазывающими средствами.

Если же пневмоножницы используется не по назначению, или подвергается изменениям не согласованным с производителем, то это может привести к поломке устройства и травмам персонала.

Претензии по гарантии и ответственность за материальный ущерб или травмы персонала исключаются, если:

- пневмоножницы используется не по назначению,

- работы с пневмоножницами и на них производились не квалифицированно и не компетентно,

- применялись детали не фирменного производства или

- пневмоножницы были подвергнуты конструктивным изменениям, не согласованным с производителем.

# Установка и монтаж

|  | - Опасность травмы из за большого веса! Пневмоножницы, из за высокого положения центра тяжести могут перевернуться, а из за большого веса нанести еще и тяжелые телесные повреждения. Монтируйте пневмоножницы с помощником! |
| --- | --- |

## Необходимые инструменты
(не входят в комплект поставки)

Для монтажа подставки и пневмоножниц Вам потребуются следующие инструменты и вспомогательные средства:

- Шестигранник SW 8

- Шестигранник SW 10

- Накидной или обычный ключ SW 13

- Накидной или обычный ключ SW 17

- Загрузочная воронка

## Установить подставку

- Освободите подставку от упаковки

- Вмонтируйте ножки на пластину с помощью прилагаемых винтов.

## Найдите место для установки

- Установите подставку на хорошо освещенном месте, там где вокруг достаточно просранства для работы с деталями фурнитуры.

- Обеспечьте устойчивое положение подставки. при необходимости отрегулируйте длину подвижной ножки (Рис. 1).

Рис. 1	Отрегулировать длину ножки на подставке

## Распакуйте пневмоножницы

- Откройте коробку с пневмоножницами и выньте из нее все детали.

- Проконтролируйте с помощью списка на стр. 3 „Комлектность поставки“.

## Установить пневмоножницы на подставку

- Установите пневмоножницы вертикально на подставку (Рис. 2).

- Вывесьте пневмоножницы над монтажными отверстиями.

- Смонтируйте пневмоножницы с помощью прилагаемых болтов с внутр. 6-гранником M 10 x 30, подкладочных шайб M 10 и гаек M 10.

- Проверьте устойчивость подставки.

## Установить упорную планку

Прикрепите упорную планку с 
помощью прилагаемых болтов с внутр. 6-гранником M 8 x 30 на пневмоножницы (Рис. 3).

## Установить ползунок и откидной упор

- Вставьте ползунок на упорную планку (Рис. 4).

- Уберите гайку с откидного упора (защита для транспортировки).

- Привинтите откидной упор на ползунок.

## Проверьте устойчивость

После завершения монтажа пневмоножниц еще раз проверьте на устойчивость подставку.

Рис. 2 Установить пневмоножницы на подставку

Рис. 3 Установить упорную планку на пневмоножницы открутить гайку!

Рис. 4 Установить ползунок и откидной упор

# Ввод в эксплуатацию

## Залить масло в масленку устройства подготовки воздуха

|  | - Опасность со стороны влажного сжатого воздуха! Влажный сжатый воздух может повредить цилиндр штампа. Никогда не работайте на пневмоножницах с пустой масленкой! |
| --- | --- |

Устройства подготовки воздуха поставляется с пустой масленкой. 
Перед вводом прибора в эксплуатацию необходимо залить в нее масло следующим образом:

- Отверните колпачок наливного отверстия масленки.

- С помощью подходящей воронки заполните масленку маслом из прилагаемой фляжки до максимальной отметки.

- Вновь заверните колпачок.

## Подключить пневмоножницы к магистрали сжатого воздуха

Для заполнения масленки используйте лишь пневматическое масло с вязкостью 32 мм 2/s при 40° C например 
Esso „Pneumatiс oil 32“.

- Подключите пневмоножницы с помощью быстрого разъема к системе сжатого воздуха.

- Проверьте, показывает ли прилагаемый манометр установленное при изготовлении рабочее давление в 6 бар (Рис. 1).

Регулятор давления Колпачок 5/2-вентиль

Рис. 1	Манометр должен показывать предварительно установленное давление в 6 бар

- При необходимости установите с помощью регулятора давления необходимое значение.

- Как минимум 5 раз приведите в действие 5/2-вентиль.

# Сопряженный вырез с пробивкой и без нее

Конструкция пневмоножниц позволяет осуществлять сопряженный вырез в штульповой планке с пробивкой и без нее.

Пневмоножницы предварительно настроены на сопряженный вырез с пробивкой (Рис. 1). Для вырезов без пробивки можно деактивировать вырубной штамп путем перемещения ползунка (Рис. 2).

## Перенастройка пробивки

|  | - Опасность защемления! При ненамеренном включении пневмоножниц ножи в режущей зоне инструмента могут прищемить Ваши пальцы. |
| --- | --- |

|  | - Опасность порезаться! Существует опасность порезаться острыми кантами режущих пластин, ножей и пуансона. |
| --- | --- |

- Отключите пневмоножницы от сети сжатого воздуха.

- Стравите давление путем многократного задействования 
5/2-вентиля.

- Ослабьте оба винта стопорной шайбы (Рис. 3).

- Уберите стопорную шайбу.

- Установите ползунок таким образом, чтобы стопорная шайба могла войти в соответствующий паз для сопряженного выреза с пробивкой или без нее (см. выше).

- Вставьте стопорную шайбу в паз и вновь закрепите ее винтами.

Рис. 1 Обрезать с пробивкой

Рис. 2 Обрезать без пробивки

Ползунок Стопорная шайба Рис. 3 Перенастроить пробивку

# Обрубка деталей фурнитуры

Для обрубки деталей фурнитуры необходимо произвести следующие технологические операции:

- установить размеры высоты ручки/фальца створки

- вставить детали фурнитуры в обрубочную машинку

- вставить детали фурнитуры в ползунок

- обрезать детали фурнитуры

- вынуть детали фурнитуры

Обрубка может производиться как с пробивкой штульповой планки, так и без нее. Отдельные операции описаны в последующих разделах.

## Установить размеры высоты ручки/фальца створки

В качестве измерительных приборов 
для установки размеров высоты ручки и фальца створки служат три шкалы на упорной планке (Рис. 1 и 2).

| Шкала | Значение |
| --- | --- |
| 1 | Высота ручки для привода с центральным/варьируемым положением ручки и для ножниц 7 |
| 2 | Размер фальца створки для: - привода с константным положением ручки - подлежащие обрубке вставки до размера Gr. 3 |
| 3 | Размер фальца створки для подлежащих обрубке деталей фурнитуры в исполнении TL |

Установите размер с помощью ползунка. Гранью считывания является

- передняя кромка ползунка, когда область обрезки касается отдельной детали фурнитуры,

- маркировки „230“ соотв. „460“ на продолжении ползунка, когда область обрезки была вычислена в комбинации со вставками размером Gr. 230 или Gr. 460 (Рис. 3).

Грань считывания Шкала 2 Шкала 1 Рис. 1 Шкалы 1 и 2 при виде сверху

Грань считывания Шкала 1 Шкала 2 Шкала 3 Рис. 2 Шкалы и грань считывания размеров высоты ручки-или фальца створки для отдельных деталей фурнитуры

Грань считывания при вставку Gr. 230 Грань считывания при вставку Gr. 460 Рис. 3 Грани считывания размеров высоты ручки-или фальца створки для деталей фурнитуры в комбинации со вставками размеров Gr. 230 или Gr. 460

## Вставить детали фурнитуры в пневмононожницы

Вставьте подлежащие обрезке детали фурнитуры в режущие прорези пневмоножниц.

Следите за тем, чтобы штульповая планка находилась в верхней, а штанга в нижней прорези (Рис. 4).

## Вставить детали фурнитуры в ползунок

- Вложите детали фурнитуры другой стороной в ползунок.

- В зависимости от конфигурации деталей фурнитуры на ползунке имеются для этого различные возможности их позиционирования 
(Рис. 5 - 12).

- При необходимости установите высоту приемной опоры для привода таким образом, чтобы штульповая планка привода находилась под горизонтальным плечом ползунка 
(Рис. 5 и 6)

- Убедитесь в том, что, детали фурнитуры, для которых на ползунке предусмотрена опора, касаются ее поверхности.

Приводы 3, Gr. 0, могут быть обрезаны коротко с помощью упора 
(стр. 16, Рис. 12)
Для обрубки деталей фурнитуры с минимальными размерами фальца створки откидной упор необходимо откинуть вверх (стр. 16, Рис. 13).

Детали фурнитуры, для которых в ползунке не предусмотрена приемная опора, могут быть позиционированы следующим образом:

- Промаркируйте режущую кромку на штульповой планке.

- Толкайте заготовку в режущие прорези до тех пор, пока маркировка не появится в боковом окошке ведущей пластины и не совпадет с гранью считывания „S“ 
(стр. 16, Рис. 14).

Рис. 4 Детали фурнитуры развести и вставить в обрубочное устройство

Привод 3

Рис. 5 Положить привод 3 и установить высоту приемной опоры

Привод 3/7

Рис. 6 Положить привод 3/7 и установить высоту приемной опоры

| Следить за краем приложения! Упор „Getriebe A0089” применять в качестве поверхности приложения! Привод 23 | Привод 23 A0089 |
| --- | --- |
| Рис. 7 Укладка привода 23 | Рис. 8 Укладка привода 23 A0089 |
| Ножницы 7 Следить за краем приложения! Применять штифт для позиционирования! | Вставки Gr. 0 - Gr. 3 MV |
| Рис. 9 Вложить ножницы | Рис. 10 Вложить вставку |

| Удлинитель S-ES Упор „Verlängerung S-ES” применять в качестве поверхности приложения! Применять упор короткий! Откидной упор откинуть вверх! | Привод 3, Gr. 0 |
| --- | --- |
| Рис. 11 Вложить удлинитель S-ES | Рис. 12 Вложить привод 3, Gr. 0 |
| Детали фурнитуры с минимальными размерами по фальцу створки Откидной упор откинуть вверх! Грань считывания „S“ | Обрезание деталей фурнитуры без упора |
| Рис. 13 Пример: ножницы 7, Gr. 30 | Рис. 14 Совместить маркированное место с гранью считывания “S” |

## Обрезать детали фурнитуры

|  | - Опасность порезаться! Существует опасность порезаться острыми кантами режущих пластин, ножей и пуансона. Острые кромки могут возникнуть на деталях фурнитуры и на стружках после обрубки. |
| --- | --- |

|  | - Опасность выбрасываемых при работе с устройством частиц! При резке с пробивкой вырубленные частицы могут выбрасываться из пневмоножниц. Никогда во время работы устройства не приближайте лицо в зону резки. |
| --- | --- |

Для обрубки, вплоть до завершения операции, приводите в действие 
5/2-вентиль (Рис. 15).

Когда деталь фурнитуры обрезана, остатки металла выпадают из пневмоножниц вниз. Для их 
сбора стоит поставить контейнер. 
При отпускании рычажка 5/2-вентиля инструмент возвращается в исходное положение.

## Вынуть детали фурнитуры

- Подождите пока режущий инструмент поднимется полностью.

- Достаньте обрезанные детали фурнитуры.

Рис. 15	 Произвести обрубку

# Уход и обслуживание

## Уход

Пневмоножницы сконструированы для бесперебойной и долговечной работы. Чтобы эти качества сохранялись как можно дольше необходимо регулярно проводить приведенные ниже работы по уходу и обслуживанию. 
Для Вашей безопасности обратите внимание на следующие пункты:

|  | - Опасность порезаться! Существует опасность порезаться острыми кантами режущих пластин, ножей и пуансона. В случае проведения указанных работ пользуйтесь защитной одеждой! |
| --- | --- |

|  | - Опасность со стороны влажного сжатого воздуха! Влажный сжатый воздух может повредить цилиндр штампа. Никогда не работайте на пневмоножницах с пустой масленкой! |
| --- | --- |

- Работы по уходу и обслуживанию допускается производить только квалифицированному персоналу.

- Подача сжатого воздуха при работах по уходу и обслуживанию должна быть обязательно прекращена.

- Не допускается ремонт цилиндра штампа! В случае неполадок или дефектов на цилиндре штампа обратитесь к специалистам SIEGENIA.

| Интервал | Деталь машины | Работы по уходу | Смазка |
| --- | --- | --- | --- |
| еженедельно | Пуансон | Мазь с помощью шприца ввести через пресс-масленку на передней стороне | обычная консистентная мазь для подшипников |
| еженедельно | Масленка устройства подготовки | при понижении уровня масла добавить масло до максимальной отметки | Пнемомасло с вязкостью 32 мм 2/cек при 40°C |
| еженедельно | Водоотделитель устройства подготовки | при превышении максимальной отметки опорожнить сборник | - |
| еженедельно | Пневмоножницы | почистить снаружи кистью, тряпкой и т.п.; не применять сжатый воздух или растворители | - |
| при ремонте | - Ножи - Пуансон - Режущие пластины | - основательно почистить - слегка смазать | маслом, не содержащим смол или кислоты |

## Замена инструмента

### Заменить режущие пластины

Изношенные режущие пластины должжны быть заменены на новые. 
Их заточка невозможна. 
Для замены режущих пластин, необходимо сделать следующее:

- Удалите 4 винта M 10 x 120 и потяните инструментальный узел (направляющую пластину, режущую пластину 1 и режущую пластину 2) вниз (Рис. 1).

- Выбейте цилиндрические штифты 
8 x 50 с помощью оправки Ø 7, чтобы разобрать инструментальный узел на отдельные части (Рис. 2).

- Отправьте в отходы старые режущие пластины.

- Легко смажьте направляющую пластину и новые режущие пластины.

- Смонтируйте пластины вместе и вновь зафиксируйте их цилиндрическими штифтами 8 x 50. Обратите внимание на то, чтобы цилиндрические штифты были заподлицо с нижней кромкой.

- Наденьте инструментальный узел снизу в дистанционную вставку, в правильном положении, и прочно привинтите его

### Заменить ножи

Путем простого поворота на 180° 
в продольной оси ножи можно использовать дважды (Рис. 3). 
Заточка изношенных ношей невозможна.

Для замены ножей, необходимо сделать следующее:

- Удалите 4 винта M 10 x 120 и потяните инструментальный узел (направляющую пластину, режущую пластину 1 и режущую пластину 2) вниз (Рис. 1).

- Удалите оба винта M 6 x 10 и стопорную шайбу (Рис. 4).

Рис. 1 Удалить инструментальный узел

Рис. 2 Разобрать инструментальный узел

Рис. 3 Повернуть ножи

Рис. 4 Удалить винты/стопорную шайбу

- Крепко держа дистанционную вставку вытащите ползунок (Рис. 5).

- Оттяните дистанционную вставку вниз (Рис. 6).

- Оттяните ножи вбок (Рис. 7).

- Поверните ножи на 180° (можно только раз, см. выше) или установите новые.

- Установите на пуансон новые ножи.

- Смонтируйте детали в обратном порядке.

|  | Обратите внимание на то, чтобы стопорная шайба была привернута должным образом. |
| --- | --- |

### Заменить пуансон

- Действуйте также, как описано в первых пяти пунктах раздела „Заменить ножи“.

- Удалите болты с внутр. 6-гранником M 6 x 15 и оттяните опорную пластину с пуансоном вниз (Рис. 8).

- Выдавите пуансон из опорной пластины вверх и вставьте новый.

- Смонтируйте детали в обратном порядке.

|  | Обратите внимание на то, чтобы стопорная шайба была привернута должным образом. |
| --- | --- |

Рис. 5 Вытащить ползунок

Рис. 6 Удалить дистанционную вставку

Рис. 7 Удалить ножи

Пуансон Рис. 8 Удалить пуансон

# Утилизация отходов

При необходимости по окончанию эксплуатации утилизировать пневмоножницы сделайте следующее:

- Отделите пневмоножницы от сети сжатого воздуха.

- Стравите давление из пневмоножниц, задействовав несколько 
раз 5/2-вентиль.

- Опорожните масленку на устройстве подготовки воздуха. Соберите аккуратно старое пневматическое масло и поместите его в соотвествующей сборник отработанных ГСМ.

- Демонтируйте цилиндр штампа.

- Соберите аккуратно старое гидравлическое масло и поместите его в соотвествующей сборник отработанных ГСМ.

- Позаботьтесь об экологически безвредной утилизации оставшихся отходов.

|  | Думайте о защите окружающей среды! |
| --- | --- |

# Запасные части

Для пневмоножниц TE S2
(Номер машинки от 81) 
имеются следующие запчасти:

| Поз. | Кол. | Наименование | EAN 40 12453 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Набор инструмента 2 | 158678 |
| 1a | 1 | Опорная пластина | 158685 |
| 1b | 1 | Пуансон | 158692 |
| 1c | 1 | Направляющая пластина | 158708 |
| 1d | 1 | Режущая пластина 1 | 158715 |
| 1e | 1 | Нож 1 | 158562 |
| 1f | 1 | Нож 2 | 158579 |
| 2 | 1 | Режущая пластина 2 | 158555 |
| 3 | 1 | Дистанционная вставка | по запросу |
| 4 | 1 | Ползунок | по запросу |
| 5 | 1 | Стопорная шайба | по запросу |
| 6 | 2 | Винт M 6 x 10, DIN 912 | по запросу |
| 7 | 2 | Винт M 6 x 15, DIN 912 | по запросу |
| 8 | 2 | Штифт цилиндр. 8 x 50, DIN 6325 | по запросу |
| 9 | 4 | Винт M 10 x 120, DIN 912 | по запросу |
| 10 | 1 | Штифт цилиндр. 8 x 70, DIN 6325 | по запросу |

| Примечание: | Номер Вы найдете на табличке на верхней стороне пневмоножниц. |
| --- | --- |

# Технические характеристики

| Модель: | Пневмоножницы TE S2 |
| --- | --- |
| поставляется в комплекте с: | - Устройством подготовки воздуха с редуктором давления, водоотделителем и масленкой - 5/2-вентилем |
| Габариты: | L x B x H = 120 мм x 120 мм x 700 мм |
| Вес: | около 18 кг |
| Привод: | гидро-пневматический, с мультипликатором |
| Рабочее давление: | 6 бар |
| Воздух на входе: | мин. 6 бар максим. 8 бар |
| Ход пуансона: | 13 мм |
| Мощность усилия: | около 2,5 т |
| Уровень звука (шума) | < 65 dB (A) |
| Konformität (Соответствие) |  |
|  | Используйте для привода пневмоножниц только должным образом подготовленный сжатый воздух без агрессивных включений! |

# Смазочные материалы

| Пневматическое масло: | для масленки устройства подготовки, с вязкостью 32 мм2/s сек при 40°C, например, Esso „Pneumatiс oil 32“ |
| --- | --- |
| Консистентная мазь для подшипников качения: | для смазки пуансона через пресс-масленку на передней стороне машинки, обычного качества |

# План для пневматики

Цилиндр штампа Шланг-8/6 5/2-Вентиль Подвод сжатого воздуха Устройство подготовки воздуха 6 - 8 бар

# План подключения

Подвод сжатого воздуха