Обрубка деталей FAVORIT

пневмоножницами TE S1 и TE S2

# Установить упорную планку

Прикрепите упорную планку с помощью прилагаемых болтов с внутренним шестигранником M 8 x 30 на пневмоножницы (Рис. 2).

Установить ползунок и откидной упор

• Вставьте ползунок на упорную планку (Рис.3).

• Открутите гайку с откидного упора

(защита для транспортировки).

• Привинтите откидной упор на ползунок.

Рис.1 Установить пневмоножницы на подставку

Рис.2 Установить упорную планку на пневмоножницы

открутить гайку!

Рис.3 Установить ползунок и откидной упор

Проверьте устойчивость

После завершения монтажа пневмоножниц еще раз проверьте подставку на устойчивость.

Обрубка деталей фурнитуры Рис. 4 Шкалы 1 и 2 при виде сверху

Рис. 5 Шкалы и грань считывания размеров высоты ручки или фальца створки для отдельных деталей фурнитуры

Рис. 6 Грани считывания размеров высоты ручки-или фальца створки для деталей фурнитуры в комбинации со вставками размеров Gr. 230 или Gr. 460

Грань считывания

Шкала 2

Шкала 1

Грань считывания

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 3

Грань считывания при
вставку Gr. 230

Грань считывания при
вставку Gr. 460

Для обрубки деталей фурнитуры необходимо произвести следующие технологические операции:

- установить размеры высоты ручки/фальца створки

- вставить детали фурнитуры в обрубочную машинку

- вставить детали фурнитуры в ползунок

- обрезать детали фурнитуры

- вынуть детали фурнитуры

Обрубка может производиться как с пробивкой штульповой планки, так и без нее. Отдельные операции описаны в последующих разделах.

## Установить размеры высоты ручки/фальца створки

В качестве измерительных приборов 
для установки размеров высоты ручки и фальца створки служат три шкалы на упорной планке (Рис. 4 и 5).

| Шкала | Значение |
| --- | --- |
| 1 | Высота ручки для привода с центральным/варьируемым положением ручки и для ножниц 7 |
| 2 | Размер фальца створки для: - привода с константным положением ручки - подлежащие обрубке вставки до размера Gr. 3 |
| 3 | Размер фальца створки для подлежащих обрубке деталей фурнитуры в исполнении TL |

Установите размер с помощью ползунка. Гранью считывания является

- передняя кромка ползунка, когда область обрезки касается отдельной детали фурнитуры,

- маркировки „230“ соотв. „460“ на продолжении ползунка, когда область обрезки была вычислена в комбинации со вставками размером Gr. 230 или Gr. 460 (Рис. 6).

Рис. 7 Детали фурнитуры развести и вставить в обрубочное устройство

Привод 3 и 23/TL

Рис. 8 Положить привод и установить высоту приемной опоры

Привод 3/7

Рис. 9 Положить привод 3/7 и установить высоту приемной опоры

## Вставить детали фурнитуры в пневмононожницы

Вставьте подлежащие обрезке детали фурнитуры в режущие прорези пневмоножниц.

Следите за тем, чтобы штульповая планка находилась в верхней, а штанга в нижней прорези (Рис. 7).

## Вставить детали фурнитуры в ползунок

- Вложите детали фурнитуры другой стороной в ползунок.

- В зависимости от конфигурации деталей фурнитуры на ползунке имеются для этого различные возможности их позиционирования 
(Рис.8-15).

- При необходимости установите высоту приемной опоры для привода таким образом, чтобы штульповая планка привода находилась под горизонтальным плечом ползунка 
(Рис. 8 и 9)

- Убедитесь в том, что, детали фурнитуры, для которых на ползунке предусмотрена опора, касаются ее поверхности.

Приводы 3, Gr. 0, могут быть обрезаны коротко с помощью упора 
(Рис. 15)
Для обрубки деталей фурнитуры с минимальными размерами фальца створки откидной упор необходимо откинуть вверх (Рис.16).

Детали фурнитуры, для которых в ползунке не предусмотрена приемная опора, могут быть позиционированы следующим образом:

- Промаркируйте режущую кромку на штульповой планке.

- Толкайте заготовку в режущие прорези до тех пор, пока маркировка не появится в боковом окошке ведущей пластины и не

- совпадет с гранью считывания „S“ (Рис.17).

| Привод 23 Упор привода A0089 применять в качестве поверхности приложения! Следить за краем приложения! | Привод 23 A0089 |
| --- | --- |
| Рис. 10 Укладка привода 23 | Рис. 11 Укладка привода 23 A0089 |
| Ножницы 7 Следить за краем приложения! |  |
| Рис. 12 Вложить ножницы 7 |  |
| Удлинители Gr. 0 - Gr. 3 MV Применять штифт для позиционирования! | Удлинители Gr. 4a TL |
|  | Следить за краем приложения! Использовать маркировку для позиционирования! |
| Рис. 13a. Вложить удлинитель | Рис. 13b. Вложить удлинитель |

| Удлинитель S-ES Упор удлинитель S-ES применять в качестве поверхности приложения! Применять упор короткий! Откидной упор откинуть вверх! | Привод 3, Gr. 0 |
| --- | --- |
| Рис. 14 Вложить удлинитель S-ES | Рис. 15 Вложить привод 3, Gr. 0 |
| Детали фурнитуры с минимальными размерами по фальцу створки Грань считывания „S“ Откидной упор откинуть вверх! | Обрезание деталей фурнитуры без упора |
| Рис. 16 Пример: ножницы 7, Gr. 30 | Рис. 17 Совместить маркированное место с гранью считывания “S” |